# Walker Pose System SMPL H 与 WiLoR 技术链条及实现细节说明

people1 双鱼眼原始图像到连续人体网格的工程实现（2026-09-28）

本文面向项目成员和后续实验维护者，说明当前代码真正执行的输入、坐标、模型、损失、阶段调度、输出与可视化链路。文中把“工程链路可以运行”与“已经证明了真实三维精度、真实握持或承重”严格分开。

# 一、摘要

当前主线将 people1 的 448 对双鱼眼图像处理为一个可审计的 SMPL-H 连续网格序列。身体支路由 PMPose COCO-17 二维点、严格双目三角化和 SMPL-H/VPoser 拟合组成；手部支路由 WiLoR 产生模型派生的手部观测，经旋转闭环回到原始鱼眼像素后，作为 SMPL-H 手部的二维辅助项。MANO 在这里提供手部的参数化先验，不把 MANO 网格与 SMPL-H 网格拼接。

当前正式输出为 engineering_candidate。初始化后的身体 COCO RMS 约 128.4 mm，最终拟合统计约 95.9 mm；手部二维目标项约为左 337 px、右 266 px。该统计只说明当前输入、相机模型和优化器之间的内部一致性，不能替代独立人工标注、外部三维真值或力传感器。

# 二、系统边界与证据口径

本系统的可验证对象有三层：第一层是数据和接口是否对齐，例如帧号、图像名、相机身份、点的形状和坐标系；第二层是模型内部是否自洽，例如三角面索引、SMPL-H 父子链、损失梯度和结果数组；第三层才是人体姿态或物理接触是否真实。当前工程已覆盖前两层的一部分，但没有第三层的独立真值。

| 结论类型 | 当前可以说 | 当前不能说 |
| --- | --- | --- |
| 链路执行 | 输入被读取、校验、拟合并输出 6890 顶点和真实三角面 | 算法已经达到真实人体精度 |
| 二维一致性 | 模型手部点可回投到左右鱼眼并计算残差 | WiLoR 点就是人工标注真值 |
| 三维内部一致性 | 身体三角化点和 SMPL-H 输出在同一米制坐标中比较 | 三角化点等于人体真实三维 |
| 场景显示 | 同源地面、相机、助步器和网格可交互查看 | 人物真的触地、握持或承重 |

# 三、总体技术链条

原始双鱼眼图像 pair_0000..pair_0447 (1920×1080)

├─身体支路：PMPose COCO-17 二维点与置信度

│  → 人物关联与逐点质量门

│  → 原始鱼眼像素中的严格双目三角化 (mm, LEFT 相机系)

│  → 17 个身体三维观测 + accepted mask + 连续质量权重

├─手部支路：旋转后的左右图像

│  → WiLoR + detector.pt 多候选

│  → WiLoR MANO 局部 3D 产生 21 点和 778 顶点

│  → 针孔模型回投并逆向回到 raw_fisheye 像素

│  → 同相机 PMPose 腕部关联、审计和软权重

└─拟合与显示

→ SMPL-H male + MANO PCA + VPoser

→ A/B/C 身体阶段，D1/D2 手部阶段

→ result.npz + fit_summary.json + audit 文件

→ 当前场景重放与实体助步器可视化

这条链路中，图像旋转只服务 WiLoR 的输入；一旦得到模型结果，所有关联、鱼眼投影、三角化和拟合都回到原始鱼眼像素约定。

# 四、输入、文件和资产

| 模块 | 主要文件或资产 | 真实作用 |
| --- | --- | --- |
| WiLoR 推理 | realtime_app/tools/run_wilor_sequence.py | 逐帧候选、21 点、778 顶点、局部三维、框级置信度 |
| 手部适配 | realtime_app/pose_app/smplh_hand_observation.py | WiLoR 顺序、SMPL-H 索引、候选关联和审计 |
| 拟合入口 | realtime_app/tools/fit_smplh_wilor_sequence.py | SMPL-H 前向、损失、阶段 optimizer、结果落盘 |
| 身体观测 | smpl_coco_observation.py + J_regressor_coco.npy | 由 6890 表面回归到 COCO-17 |
| 模型 | SMPLH_male.pkl | 6890 顶点、13776 三角面、52 内部关节和蒙皮 |
| 手部先验 | MANO_LEFT.pkl / MANO_RIGHT.pkl | hands_mean 与 hands_components 的 PCA 参数化 |
| 身体先验 | VPoser V02_05 | 32 维 latent 解码为 63 维 body pose |
| 相机 | stereo_fisheye.json / fisheye_camera.py | LEFT/RIGHT 身份、鱼眼投影和外参 |

# 五、坐标系和相机约定

物理相机身份固定为 cam0=LEFT、cam1=RIGHT。双目外参采用以下约定：

X_cam1 = R_01 · X_cam0 + T_01

身体三角化在左相机坐标中生成毫米值，进入 SMPL-H 损失前除以 1000 转为米。若模型点在左相机中，左目直接用 K0、D0 鱼眼投影；右目先做外参变换，再用 K1、D1 投影。右相机光心由 C_right = -R_01^T · T_01 计算。

可视化再使用当前帧的地面变换 P_ground = R_GC(t)·P_camera + T_GC(t)，人体、三角化点、相机和助步器必须使用同一帧变换。网页显示层采用 [X_ground, -Y_ground, Z_ground]，其中 Z 是唯一竖直方向。

# 六、身体二维到三维三角化

PMPose 输出 COCO-17 的二维位置和置信度。主线先进行左右人物关联，再在原始鱼眼像素中使用标定进行三角化。质量门保留有限点、正深度、非退化射线和重投影误差等证据；拒绝点不被静默删除，而是保留 raw 坐标、质量和 reject_reason。

| 阶段 | 关键规则 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 人物关联 | 固定物理相机身份；保留帧号和图像名；max_matches=1 | 同一人物的左右二维观测 |
| 几何门 | 双目置信度、正深度、射线间隙、重投影误差和边界检查 | accepted mask 与逐点质量 |
| 拟合输入 | accepted 点进入身体项；rejected 点不进入监督但保留诊断 | raw_triangulated(448,17,3)、quality |
| 单位转换 | 三角化毫米除以 1000 | SMPL-H 米制损失输入 |

身体观测并不直接成为 SMPL-H 的内部关节。SMPL-H 先生成 6890 个表面顶点，再由固定 17×6890 回归器得到 predicted_coco，与三角化 COCO 点比较。

# 七、WiLoR 手部观测链路

WiLoR 通过 detector.pt 找到候选框，再对候选框运行手部模型。Windows 环境下关闭不需要的 renderer 初始化，并对旧依赖提供局部兼容垫片。检测阶段保存框级 detector_confidence；它不是逐手指的人工置信度。

左右旋转契约如下：左目使用 left_ccw90，代码执行 ROTATE_90_CLOCKWISE；右目使用 right_cw90，代码执行 ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE。输入尺寸和逆旋转后的 raw 尺寸都会校验，候选记录写入 orientation_contract。

xyz = keypoints_3d_model_local + camera_translation_model

pixels = xyz[:, :2] / xyz[:, 2:3] * focal + [width/2, height/2]

保存 pixel_frame = raw_fisheye

这里的二维点来自 WiLoR 的 MANO 模型派生投影，并非外部二维标注。其局部三维带有 coordinate_frame_3d=model_local_unaccepted 标签，当前不直接当作项目米制三维真值。

# 八、手部 21 点语义和候选关联

WiLoR 输出经过 mano_to_openpose 重排，顺序为 wrist，然后按 thumb、index、middle、ring、pinky 各 3 个内部点和 1 个指尖。SMPL-H 内部点只有 16 个，5 个指尖由表面顶点提供。

WiLoR 21 点 = wrist + 5 × (joint1, joint2, joint3, fingertip)

SMPL-H hand21 = 16 个内部关节 + 5 个 TIP_VERTICES 表面点

| 检查 | 规则 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| 帧对齐 | frame_index 在 0..447；image stem 必须为 pair_XXXX；不允许重复帧 | raise 并保留失败证据 |
| 解剖侧 | 左/右按 candidate.side 与 PMPose 同侧 wrist 比较，不能按 candidate_index 跨相机配对 | 未完成可靠关联 |
| 距离门 | 同侧最近 wrist 距离 ≤150 px | 否则 no_candidate |
| 歧义门 | 最近与第二近距离差必须 ≥25 px | 否则 ambiguous_same_side_candidates |
| 点状态 | finite 保留；越界点仍保留诊断并使用 0.1 软权重 | 非有限点不产生梯度 |
| 置信度 | 候选框 confidence clip 到 [0,1]；缺失使用中性 1.0 | 记录 confidence_source |

# 九、MANO、SMPL-H 与 VPoser 如何组合

MANO 是独立的手部模型，具有自己的手部拓扑、姿态和形状参数。当前系统没有把 MANO 的 778 顶点拼接到 SMPL-H，也没有用 MANO 网格替代最终人体。最终输出始终是 SMPL-H 的 6890 顶点和 13776 个三角面。

MANO 在当前代码中的作用只有两类。第一，提供 hands_mean 和 hands_components，把每只手的可训练变量从逐帧 45 维轴角改成 12 维 PCA 系数；第二，提供符合手部结构的低维变化方向，抑制指尖单独发散。解码关系为：

a_left[t], a_right[t] ∈ R^12

theta[t] = hands_mean + (a[t] / scale) @ hands_components[:12, :]

theta[t] ∈ R^45  →  SMPL-H(use_pca=False)

SMPL-H 接收解码后的左右 45 维局部手指轴角，结合身体 root、body pose、transl 和 beta 生成一个连续网格。VPoser 只负责身体 21 个 body joints 的 32→63 解码，不负责手指、不负责全局朝向，也不负责相机变换。

| 参数 | 形状 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| beta | 1×10 | 共享人体形状 |
| root | T×3 | 逐帧 global_orient 轴角 |
| transl | T×3 | 逐帧平移，米 |
| latent | T×32 | VPoser 身体姿态潜变量 |
| lhand/rhand | T×12 | MANO PCA 手部系数 |
| decoded hand pose | T×45 | 传入 SMPL-H 的局部手指轴角 |

# 十、SMPL-H 身体初始化和阶段拟合

当前最关键的身体改进是先解决坐标姿态初始化，而不是增加步数。系统用零姿态 SMPL-H 模板的肩髋基与三角化肩髋基计算刚体方向：

R_global = R_observation @ R_model.T

root = rotmat_to_axis_angle(R_global)

transl = observed_hip - R_global @ template_hip

双髋有效时使用髋中点，单髋有效时使用单侧髋；无髋时记录 translation_init_unavailable，不把缺失值静默变成可靠初始化。完成初始化后先冻结 root，避免 root、translation 和 VPoser latent 互相补偿。

| 阶段 | 可训练变量 | 观测和约束 |
| --- | --- | --- |
| A_body_vposer | transl、latent | 身体 COCO 项；root 和 beta 冻结 |
| B_shared_beta | beta | 仅学习共享形状；保留身体项对 beta 的梯度 |
| C_body_vposer_refine | beta、root、transl、latent | 身体项 + VPoser 先验 + root 初始锚定 |
| D1_hand_proximal | lhand、rhand 的 PCA 系数 | 冻结身体；手部二维项 |
| D2_hand_refine | 手部 PCA 系数；有标签时才接触 | 当前 people1 无有效接触权重，因此为 hand-only |
| D3_hand_contact_refine | 当前无接触时 0 步 | 不开放 root/transl 拖动整个人体 |

# 十一、损失函数和权重

身体项由 accepted 三角化 COCO 点和模型 predicted_coco 的米制距离组成，使用三角化质量连续权重。手部项是四路二维残差：左手投影到左目、左手投影到右目、右手投影到左目、右手投影到右目。

E = E_body + λ_hand E_hand + λ_temporal E_temporal

+ λ_pca E_pca + λ_vposer E_vposer + λ_root E_root + λ_beta E_beta

E_pca = mean(||a_left||² + ||a_right||²)

E_temporal = mean(||a[t+1] - 2a[t] + a[t-1]||²)

当前手部权重由 finite、边界状态和 detector_confidence 相乘得到：有限点为 1，越界点为 0.1，框级置信度裁剪到 [0,1]；历史候选缺少 confidence 时使用明确标记的中性权重 1.0。时间项只在三帧连续有效时计算，不跨缺失段插值。

# 十二、接触和场景逻辑

接触项只能使用 SMPL-H 表面顶点和当前地面、助步器几何。不能用 COCO wrist 代替掌面顶点，也不能用“hand contact weight 全零”推断没有接触事实。当前 people1 的 hand contact weight 全为零，contact_active=false，D3 跳过。

可视化使用当前运行重放得到的地面变换和静态助步器拓扑。助步器由 nodes_walker_mm 和 edges 重建为实体圆柱或棱柱杆件，包含外轮廓、内芯和节点端盖；网页不使用竖直网格墙伪装结构。实体助步器和人体网格均经过同一帧地面变换。

# 十三、输出文件和审计

| 输出 | 形状或内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| result.npz | vertices(448,6890,3)、faces(13776,3)、predicted_coco、hands、参数 | 拟合与可视化同源输入 |
| fit_summary.json | 阶段、步数、损失、状态、初始化和证据边界 | 结果解释与复核 |
| initialization_audit.json | 肩髋基来源、初始 RMS、门限、失败原因 | 初始化停止条件 |
| wilor_association_audit.json | 逐帧逐候选选择、距离、finite、bounds、confidence | 候选关联审计 |
| wilor_left/right.jsonl | WiLoR 候选和 orientation_contract | 手部观测原始产物 |
| smplh_people1_mano_pca_viewer.html | 当前网格、骨架、相机、地面、助步器 | 同源交互检查 |

浏览器必须使用真实 faces。6890 顶点、13776 三角面对应 41328 个扁平索引；页面加载后检查索引数量，避免数组结构错误导致“有网格数据但没有表面”。

# 十四、当前结果和问题判断

| 指标 | 当前结果 | 正确解读 |
| --- | --- | --- |
| 帧数 | 448 | 完整工程运行覆盖，不等于精度验证 |
| 初始化身体 RMS | 128.4 mm | 模板与三角化骨架的内部对齐门 |
| 最终身体 COCO RMS | 约95.9 mm | 工程拟合统计，不能当真实误差 |
| 手部二维目标项 | 左约337 px，右约266 px | 受 WiLoR 针孔回映与鱼眼模型失配影响 |
| hand_3d_observation_used | false | 没有把 WiLoR 局部三维作为项目米制真值 |
| contact_active | false | 当前没有有效 hand contact 权重 |
| 网格 | 6890顶点、13776面 | SMPL-H 输出结构完整 |

当前最严重的剩余问题不是“模型太小”或“训练步数不够”，而是手部观测的几何语义仍不够强：WiLoR 的局部三维来自它自己的模型相机，二维点又由针孔模型回投，而拟合器使用真实鱼眼投影。手部二维残差因此混合了手部姿态、候选关联、相机模型失配和图像边缘畸变。

# 十五、后续技术推进顺序

| 优先级 | 技术任务 | 进入条件和停止条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 完成身体单帧/短窗初始化验收与 VPoser/SMPL-H 语义对照 | 肩髋方向正确；初始化 RMS 门通过；root 不跳变 |
| P1 | 做手部跨视角几何审计 | 统计同手左右射线夹角、深度、ray gap、双视角重投影；拒绝不稳定点 |
| P2 | 只在 P1 通过后加入弱手部三维 guardrail | 3D 项仅作为弱约束/初始化；保留逐点接受状态，不升级为真值 |
| P3 | 做 PCA12 与 PCA24/45+关节先验单变量消融 | 同窗、同步数、同输入；只改变手部参数化 |
| P4 | 恢复有效接触输入后验证表面接触 | 掌面顶点和把手胶囊；contact_active=true 且分项残差可审计 |
| P5 | 短窗通过后再跑新目录的 448 帧 | 禁止覆盖旧输出；记录唯一变量和失败帧 |

下一阶段不应通过盲目增加手部权重、时间平滑、插值或旧结果混用来改善画面。对于论文贡献，当前更稳妥的定位是“带严格坐标/候选审计的双鱼眼人体网格工程链路”，在完成跨视角手部几何和独立验证前，不宣称新的手部三维精度方法。

# 十六、可复现实验命令和目录

D:\my_works\walker_pose_system\.venv-cuda\Scripts\python.exe \\

realtime_app\tools\fit_smplh_wilor_sequence.py \\

--left-raw ...\left\pmpose\raw_predictions.json \\

--right-raw ...\right\pmpose\raw_predictions.json \\

--wilor-left ...\wilor_left.jsonl \\

--wilor-right ...\wilor_right.jsonl \\

--calibration-dir realtime_app\calibration\results \\

--regressor models\smpl\J_regressor_coco.npy \\

--smplh-model third_party\WiLoR\mano_data\models\SMPLH_male.pkl \\

--vposer-dir models\VPoser02_05\V02_05 \\

--output-dir <new_output_dir> \\

--steps 180 --lr 0.02 --device cuda

当前结果目录位于 research_records/engineering_validation/G20260927_wilor_smplh_full448_v1/ 下。正式重跑必须使用新目录；旧结果只作为历史比较，不能混入当前网格、参数或网页。

# 十七、参考资料和代码依据

资料/docs/实验报告/SMPLH_WILOR_IMPLEMENTATION_AND_AUDIT_20260928.md：SMPL-H、WiLoR、MANO PCA、阶段调度和审计证据的主记录。

资料/docs/实验报告/people1原始图像到SMPLH网格完整链路实现细节总结_20260928.md：当前 people1 链路、结果快照和最小修复集。

资料/docs/实验报告/原始视频到三角化固定路线_20260928.md：双鱼眼、原始像素、人物关联和严格三角化固定规则。

资料/docs/实验报告/加入手部信息的SMPLH.md：早期手部接入错误及修正背景。

AI_PROGRESS.md、VISUALIZATION_PIPELINE.md：当前项目阶段门、同源可视化和助步器实体拓扑规范。

realtime_app/tools/run_wilor_sequence.py、fit_smplh_wilor_sequence.py、pose_app/smplh_hand_observation.py：实际执行代码。

文档结论：当前工程已经具备可追溯的 SMPL-H + WiLoR 全链路和同源可视化，但仍处于工程候选阶段。下一步应先解决身体初始化和手部跨视角几何证据，再进行单变量消融和完整重跑。