male SMPL 表面手脚接触拟合主线实验记载

G20260924_smpl_vposer_shared_beta_v1｜截至 2026-09-25

# 一、摘要

本记录整理从原始双目 PMPose 到 male SMPL 表面手脚接触拟合的完整实现主线，并固定当前输入、代码、损失、阶段和审计口径。

窗口 60..90 的 surface foot-only 相对 no-contact：二维 P95 由 140.330 px 变为 134.274 px，三维 P95 由 172.296 mm 变为 170.105 mm；全帧 hand surface loss 已接入，但在权重 0.01 下对主指标影响接近零。

当前下一步是固定窗口的手部权重敏感性对照，不直接进入 full448。

# 二、问题与实验目标

原始路线先用模型侧 COCO-17 观察点完成 male SMPL 拟合，再尝试把脚和手从 COCO 关节点代理推进到 SMPL 表面顶点。脚部需要把鞋底候选顶点压向当前地面；手部需要把手掌候选顶点压向当前动态扶手 capsule。实验的难点不是写出距离公式，而是保证动态场景坐标、扶手几何、表面顶点、接触阶段和优化变量都来自同一次运行。

本阶段的具体目标有四个：固定一条可重放的人体识别和 SMPL 拟合主线；确认表面损失确实从 vertices 构图；保证 COCO observation joints 只承担观察损失；建立 no-contact、surface foot-only、surface hand-only、surface foot+hand 的可比较输出。

# 三、输入、代码和证据口径

| 项目 | 当前内容 |
| --- | --- |
| 原始二维输入 | V20260908_people0_1_2_pmpose_c3_chain/people_1/c3_predictions/left¦right/pmpose/raw_predictions.json |
| 相机标定 | realtime_app/calibration/results；cam0=LEFT，cam1=RIGHT |
| 人体模型 | models/smpl/basicmodel_m_lbs_10_207_0_v1.0.0.pkl；male SMPL，6890 vertices |
| 观察回归器 | models/smpl/J_regressor_coco.npy；17×6890 COCO observation regressor |
| VPoser | models/VPoser02_05/V02_05；32 维 latent，显式加载 checkpoint |
| 当前场景重放 | research_records/engineering_validation/G20260924_smpl_vposer_shared_beta_v1/scene_stage_ground_v3_pair_replay/scene_transforms.npz |
| 接触审计 | contact_labels_stage_audit_v2/contact_labels.npz；脚权重使用，手字段只作审计 |
| 助步器拓扑 | G20260918_offline_walker_frame_evidence_v1/coarse_complete_model_v2_camera_rail/coarse_walker_model.json |
| 表面集合 | surface_contact_sets_v1/contact_vertex_sets.json；左右 sole 54，左右 palm 778 |
| 拟合入口 | research_records/engineering_validation/G20260924_smpl_vposer_shared_beta_v1/fit_vposer_shared_beta.py |
| 窗口 | 60..90，共 31 帧；当前为 technical-chain-only |

输入白名单不包含旧 interaction target、旧 temporal prefit、旧 motion.json、旧 HTML、旧逐帧接触目标。当前实验输出中的三角化和场景变换都必须能追溯到本次原始双目重放。

“重投影误差、三维残差、表面 residual、有效点数和梯度”在这里是内部一致性指标。没有人工、仪器或独立三维真值时，记录不把它们改写成真实人体精度或物理接触。

# 四、人体识别到 SMPL 的完整实现主线

## 4.1 原始双目二维姿态

左右相机各自读取 PMPose 原始预测 JSON。入口先检查左右帧 ID 是否连续，并按共同帧 ID 对齐。模型输入中的图像转正只服务于二维模型，几何阶段保留原始鱼眼像素坐标。每个 COCO 点保存二维坐标、左右置信度和缺失状态。

当前主线不把 Windows OpenCV 数字索引当作相机身份。相机角色通过注册和标定解析，固定为 cam0=LEFT、cam1=RIGHT。

## 4.2 原始鱼眼坐标和观测质量

拟合入口调用当前 raw_clean 三角化链，保存 left_2d、right_2d、左右重投影误差、ray gap、左右深度、accepted、confidence、confidence_2d、confidence_ray、confidence_reproj、confidence_sync、confidence_depth 和 reject_reason。有限性、边界、正深度和重投影质量在这一层检查，失败点保留拒绝原因。

拟合中的三维 observation target 是本次入口内部重新得到的 raw 三角化结果，单位从毫米转为米。它用于模型侧 COCO 关节的工程观察约束，不能当作人体三维真值。

## 4.3 当前运行 Stage 1/2 与地面变换

pipeline/scene/replay_current_run.py 使用当前原始双目图像对和 PMPose 数据，重新执行人体运动/助步器运动阶段判断，再执行动态地面全 SE(3) 估计。输出 scene_transforms.npz 中逐帧 rotation_ground_from_left 和 translation_ground_from_left_mm，把左相机坐标中的 SMPL 顶点变换到固定地面坐标。

当前重放结果为 Stage 1=214、Stage 2=115、Transition=114、Warmup=5。动态扶手和人体点在拟合前先进入同一个地面坐标契约：P_G(t)=R_GC(t)P_C(t)+T_GC(t)。

Stage 2 的脚踝锚定会让部分脚高证据具有坐标循环性。因此脚部项只能作为低权重工程正则，不能单独证明真实触地。

## 4.4 接触标签审计

pipeline/contact/build_contact_labels.py 从本次三角化、当前 Stage、当前地面变换和静态助步器拓扑重新生成 contact_labels.npz。脚部使用 accepted、地面高度、三帧局部速度和置信度形成连续 foot_contact_weight；Stage 2 左右脚进入接触候选，Stage 1 左右脚独立判断，transition、warming_up、invalid 和 ambiguous 不产生脚接触权重。

手部审计先取当前 COCO wrist 到当前动态扶手线段的距离，再乘二维重投影、三角化质量和相邻帧稳定性。原始审计中 hand_contact_weight 全为零，左右 candidate count 均为零。后续根据用户要求，手部表面损失不再使用这些字段门控，而是全帧启用；这些字段仍保留作输入审计。

| 标签字段 | 当前用途 | 是否进入手部表面损失 |
| --- | --- | --- |
| handle_ends_ground_m | 当前帧左右扶手端点，形成 capsule 几何 | 是 |
| hand_contact_weight | 当前运行腕点候选权重 | 否 |
| hand_label | near_handle_candidate/inactive 审计标签 | 否 |
| hand_candidate_score | 当前运行手部候选分数 | 否 |
| palm surface vertices | SMPL 表面接触点 | 是 |

## 4.5 male SMPL 和 VPoser 参数化

fit_vposer_shared_beta.py 创建 batch=n 的 male SMPL，输出 result.vertices。每帧有 32 维 VPoser latent、global orientation 和 translation；beta 是全窗口共享的 10 维参数。VPoser latent 经显式 checkpoint 解码为 body pose，再和 root、translation 一起传入 SMPL。

零姿态模型先通过 COCO observation regressor 得到模型侧初始 COCO 点。程序根据初始化 COCO 髋、肩和躯干方向建立局部基，利用当前三角化骨盆初始化 translation，并根据当前三维点初始化 global orientation。

模型侧 COCO 点由 J_COCO=R_COCO V_SMPL 得到。这个回归器只服务观察损失和诊断；表面接触只读取 result.vertices 的指定索引。

## 4.6 三阶段无接触拟合

| 阶段 | 开放变量 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Stage A | latent、root、translation；beta=0 | 从零体型开始拟合每帧姿态、朝向和位置 |
| Stage B | 冻结 motion，只优化共享 beta | 估计全窗口共享体型，beta 范围 [-1.5,1.5]，带正则 |
| Stage C | 重新开放 latent、root、translation，低学习率开放 beta | 联合微调观察拟合 |
| Stage D | 只开放 latent、root、translation；beta requires_grad=False | 在 Stage C 内存状态上加入表面接触项 |

Stage D 通过同一进程从 Stage C 继续，检查 beta 在优化前后逐元素完全一致。所有路线的右膝 COCO index 14 accepted 数为 0，不进入有效监督。

## 4.7 脚部表面接触实现

表面脚部不再使用 COCO ankle 作为接触点。程序从 contact_vertex_sets.json 读取左右 54 个 sole vertices，先做地面变换得到 sole_z，然后调用 foot_surface_loss。该函数对每帧脚底 z 使用 soft-min，避免把 54 个点全部硬钉到地面，同时增加 penetration penalty，抑制脚底穿入地面。

脚部表面损失按当前 foot_contact_weight 逐帧、逐脚加权归一化。surface foot-only 使用 surface_foot_contact_weight=0.02，Stage D 只优化 latent/root/transl。

## 4.8 手部表面接触实现

程序从 surface 集合读取左右 778 个 palm vertices。当前帧扶手端点 A、B 来自 handle_ends_ground_m，杆半径采用 0.016 m 的工程假设。每个 palm vertex 先计算到线段 AB 的距离，再减去 capsule 半径得到 surface residual。hand_surface_loss 对 residual 的 soft-min 使用 pseudo-Huber，输出每帧一个 hand loss。

按照当前试验设定，手部损失全帧均匀平均：L_hand=sum_t,s L_hand(t,s)/(N×2)。它不使用 hand_contact_weight、hand_label 或 hand_candidate_score，也不使用 COCO wrist。审计中明确记录 hand_contact_mode=all_frames_assumed。

全帧启用是一个建模假设。当前扶手距离和手部 residual 不能证明每帧都真实握持。

## 4.9 表面图隔离审计

审计在同一次 forward(beta) 中同时得到 result_probe.vertices 和 jc_probe。用 vertices 构造 foot/hand surface loss，再分别求对同一个 jc_probe 和 result_probe.vertices 的梯度。COCO 梯度为 None/全零且 vertices 梯度有限非零时，记录 surface loss 只通过 vertices 构图。

| 审计项 | v3 hand-only | v3 foot+hand |
| --- | --- | --- |
| same_forward_graph | true | true |
| surface_probe_grad_norm_to_coco | 0.0 | 0.0 |
| surface_probe_grad_norm_to_vertices | 2.4869789e-07 | 2.0330051e-06 |
| surface_loss_depends_on_vertices | true | true |
| foot residual shape | [31,54] | [31,54] |
| hand residual shape | [31,778] | [31,778] |
| hand index shape | [778] | [778] |

# 五、当前已完成对照结果

| 路线 | 表面权重 foot/hand | 2D P95 (px) | 3D median/P95 (mm) | Stage C→D | beta 冻结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no-contact | 0 / 0 | 140.330 | 99.680 / 172.296 | 否 | 不适用 |
| surface foot-only | 0.02 / 0 | 134.274 | 96.773 / 170.105 | 是 | 是 |
| surface hand-only | 0 / 0.01 | 134.274 | 96.773 / 170.105 | 是 | 是 |
| surface foot+hand | 0.02 / 0.01 | 134.274 | 96.773 / 170.106 | 是 | 是 |

hand-only 和 foot+hand 的主指标与 foot-only 几乎一致。hand-only Stage D 的 hand loss 数值约 0.000309，乘以 0.01 后对总目标的贡献很小；结果张量相对 foot-only 只有约 10^-6 量级的变化。当前不能据此声称手部项已经改善拟合。 现有 no-contact 只到 Stage C，而三条接触路线另跑了 80 步 Stage D；因此当前表中接触路线相对 no-contact 的变化不能归因于接触项。下一次对照必须增加同样 80 步的 Stage D 零接触控制。

# 六、当前问题和停止条件

手部表面 residual 仍然偏大：v3 hand-only 左手中位约 53.44 mm、P95 约 179.65 mm；右手中位约 35.76 mm、P95 约 92.38 mm。

hand-only、foot-only 和 foot+hand 的主指标几乎不分离，说明当前 hand weight=0.01 的梯度作用不足，或扶手几何、SMPL 初始化和全帧握持假设之间不相容。

当前扶手半径 0.016 m 来自约 32 mm 管径的工程假设，静态拓扑没有实测半径字段。

Stage 2 的动态地面使用脚踝锚定，脚部损失不能作为独立触地证据。

当前所有结论属于 engineering validation；没有物理触觉、握力、承重或独立三维真值。

# 七、下一步对照实验

下一步固定窗口 60..90、输入、初始化、优化步数和 Stage A/B/C，唯一变量改为全帧手部表面损失权重。执行 prompt 已保存为： 另需补做 Stage D 零接触、相同 80 步的控制路线，作为所有手部权重效果的主对照。

dispatch/task-07-surface-hand-weight-sweep.md

| 新路线 | surface foot weight | surface hand weight |
| --- | --- | --- |
| v4 hand_w003 | 0.00 | 0.03 |
| v4 hand_w010 | 0.00 | 0.10 |
| v4 foot_hand_w003 | 0.02 | 0.03 |
| v4 foot_hand_w010 | 0.02 | 0.10 |

每条路线必须同时记录 hand residual、2D/3D 指标、参数变化量、梯度审计和是否触发停止条件。若提高 hand weight 后 residual 下降但 2D/3D 恶化，停止并记录为手部几何项吸附观测；若 residual 和主指标都不变，转而检查损失尺度和优化器。

# 八、文件和提交记录

| 内容 | 位置或提交 |
| --- | --- |
| 表面函数 | realtime_app/pose_app/smpl_surface_contact.py |
| 表面集合生成器 | realtime_app/tools/build_smpl_contact_vertex_sets.py |
| 拟合入口 | research_records/engineering_validation/G20260924_smpl_vposer_shared_beta_v1/fit_vposer_shared_beta.py |
| 当前 v3 汇总 | research_records/engineering_validation/G20260924_smpl_vposer_shared_beta_v1/surface_contact_window60_90_v3_comparison.json |
| 下一步 prompt | dispatch/task-07-surface-hand-weight-sweep.md |
| 手部全帧接入提交 | be1ec21930485507ffdaa07d7f7aa082f7bbc257 |
| 前置标签门修复提交 | ae0d1823 |
| 当前文档 | research_records/reports/G20260924_smpl_vposer_shared_beta_v1_mainline_record.docx |

# 九、结论

从原始双目 PMPose 到 male SMPL 表面脚手损失的完整工程主线已经跑通，表面梯度隔离和 Stage C→D beta 冻结审计通过。

当前全帧手部损失已经进入计算图，但权重 0.01 下没有产生可分辨的拟合变化。下一步只做固定窗口手部权重敏感性对照。

# 十、手脚接触拟合结果与可视化

本次可视化使用 `surface_contact_window60_90_v4_foot_hand_w010` 的 Stage D 结果，参数为 surface foot weight=0.02、全帧 surface hand weight=0.10，窗口为原始帧 60..90，共 31 帧。页面没有重新拟合，也没有读取旧动态地面或旧助步器位姿。

页面输出为 `surface_contact_window60_90_v4_foot_hand_w010/surface_contact_grounded_viewer.html`，同时保存 `result_grounded.npz`。页面每帧显示 SMPL 6890 顶点和 13776 个真实三角面、模型 COCO-17、accepted 三角化点、人体骨架、当前地面变换下的助步器、左右扶手 capsule、左右 sole/palm 候选点、Stage 和 surface residual。显示坐标采用 [X_display,Y_display,Z_display]=[X_ground,-Y_ground,Z_ground]，播放按 30 FPS 逐帧推进，不插值。

拟合入口实际优化目标为：L=L_3D+0.10L_2D+0.02L_VPoser+I_D(λ_f L_foot+λ_h L_hand)+I_{A/B/C}(0.02L_beta)。其中，L_3D=Σ w_3 ρ_delta(||J_COCO−X_tri||_2)/(Σw_3+ε)，delta=0.10 m；L_2D=Σ w[ρ_20(||π_left(J_COCO)−u_left||_2)+ρ_20(||π_right(J_COCO)−u_right||_2)]/[2Σ(w·valid_2D)+ε]；ρ_delta(x)=delta²(sqrt(1+(x/delta)²)−1)。

手部表面项对每帧两只手分别计算 palm vertices 到对应扶手线段 capsule 的 residual：r=||p−(a+clamp(((p−a)·(b−a))/||b−a||²,0,1)(b−a))||−r_handle，r_handle=0.016 m。每帧 hand loss 使用 residual 的 soft-min 和 pseudo-Huber，再对 31 帧×2 只手均匀平均；本路线不使用 hand_contact_weight、hand_label 或 COCO wrist。

脚部表面项取左右各 54 个 sole vertices 的地面 z 值。每只脚先对 54 个 z 值做 soft-min，再加 0.25 倍穿透平方项；左右脚按当前 foot_contact_weight 加权归一化。surface foot+hand 路线的 lambda_f=0.02、lambda_h=0.10。

优化分四段。Stage A 固定 beta=0，使用 Adam，latent/root 学习率 0.01，translation 学习率 0.003，120 步；Stage B 冻结每帧 motion，只优化共享 beta，学习率 0.0005，120 步；Stage C 重新优化 latent/root/beta，学习率分别为 0.003、0.001、0.0003，120 步；Stage D 从 Stage C 同一进程内存继续，冻结 beta，只优化 latent/root/translation，学习率 0.001、0.0005，80 步。每步对优化器参数做 max norm=10 的梯度裁剪。

当前页面展示的是已接入手脚表面项的工程拟合结果。v4 权重扫描显示 hand weight 从 0.03 增至 0.10 时主指标和手部 residual 没有形成可观测单调变化，因此页面展示的是接入结果，不把画面中的靠近扶手或地面解释为真实握持、触地或承重。