# 助步器项目完整逻辑详解

从双鱼眼图像到完整身体、脚底与固定抓握优化

编写日期：2026 年 10 月 2 日。代码、参数与结果以本地已保存记录为依据。本次编写文档没有重跑人体拟合。

阅读提示：先读直观解释，再看公式和代码。遇到“通过”，请确认它指软件测试、输入契约、单步保护还是最终质量门；这四种通过不能互相替代。

| 阅读位置 | 你将回答的问题 |
| --- | --- |
| 第一至四章 | 系统做什么；数据如何对应；相机与二维输入为何会错 |
| 第五至八章 | 像素怎样变三维；相机移动怎样消除；助步器如何定位 |
| 第九至十三章 | 人体怎么动；目标与约束怎么区分；脚与手怎么验收 |
| 第十四至十八章 | 指标怎么读；当前方法怎么选；异常从哪里排查 |
| 第十九章 | Adam 提案、投影、非线性恢复和回滚的逐步实现 |
| 第二十至二十一章 | 本阶段改了什么；结果是否通过；去哪里读代码 |

表 1 阅读路线；Word 导航窗格可按标题定位

# 一、先用一个故事理解整个系统

设想有人扶着无轮助步器走路，两台鱼眼相机固定在助步器上。人向前迈步时，助步器可能不动；抬起助步器向前放时，相机也跟着动。因此，画面里一个脚踝移动了，可能是人的脚动了，也可能是相机动了，还可能是两者都动了。项目首先要把这几件事分清，再谈姿态、脚底与握持。

系统把问题分成三个层次。第一层从左右图像估计二维点，再用标定几何得到三维观测。第二层估计助步器运动阶段和相机相对地面的位姿，让不同时间的三维点能放到同一个地面坐标里。第三层用有皮肤表面的参数人体拟合观测，再研究脚底、握把与手指的几何约束。第三层目前主要是离线研究，不能把它的耗时当成实时采集程序的耗时。

你可以把三维观测理解为“相机测出来的一组带误差的钉子”，把人体模型理解为“有关节、有固定表面连接关系的橡胶人偶”。拟合就是调人偶的少数控制量，让它尽量靠近钉子。脚底、手掌和握把提供额外要求，但额外要求如果不可信，也会把人偶推到错误位置。

最重要的区别是：测量值、模型预测值、人工构造目标与显示效果是四件事。画面漂亮不等于测量准确；损失下降不等于每个身体部位都改善；程序完成也不等于实验通过。后面的每一章都围绕这几个区别展开。

# 二、系统中的数据到底是什么

## 2.1 帧、帧对、序列与窗口

一帧是一张图。一个双目帧对是同一时刻附近的左图和右图。序列是一串有顺序的帧对。窗口是从序列中截取的一段。当前腕尺度实验的 270–295 是 26 个帧对，60–100 是 41 个帧对；它们来自 448 对有序输入。程序半开区间写成 [270,296) 和 [60,101)，右端不包含。

数组的第 60 行未必是原始视频的第 60 帧。另一组 360 帧主线的真实 pair_id 是 1157–1516，开发窗索引 60–90 对应真实 pair_id 1217–1247。以前曾把视频前 448 帧与另一套 PMPose 的 448 行直接对齐，造成输入错位。因此必须沿 pair_id、图像路径和时间戳追踪，不能仅比较数组长度。

## 2.2 一个关键点的完整记录

一个二维点不仅有横纵坐标，还应有相机身份、人体身份、关节编号、置信度、是否越界、来源帧等字段。三维点还增加深度、左右重投影误差、是否通过质量门及失败原因。缺失必须明确记录，不能把没有检测到的人写成一个全 NaN 的假人体。

COCO-17 是二维观测的 17 点语义：鼻、左右眼、左右耳、左右肩、左右肘、左右腕、左右髋、左右膝、左右踝。左右始终指人的左右，不随着画面镜像或转向改编号。右膝是索引 14，不能永久删除；它应逐帧按与其他点相同的规则接受或拒绝。

# 三、采集与相机身份：先保证左右没有认错

电脑中的 OpenCV 摄像头 0、1 是当前枚举顺序，拔插设备后可能变化。项目用 PnP instance_id 注册表找到实际设备，再赋予 cam0=LEFT、cam1=RIGHT 的标定角色。如果设备身份错了，后面的标定矩阵即使数值正确，也是在解释错误的相机。

双目采集保存原图、帧编号、时间戳、读取耗时和丢帧信息。配对依据 stereo_pairs.csv 和左右帧 CSV。主机读取返回时间能用于工程配对，但不自动等于相机精确曝光时刻。人正在快速摆动时，左右不同步会把两种身体状态误当作同一时刻来求交。

360 对保存帧的既有配对记录中，左右主机时间差均值 9.35 ms、P95 16.57 ms。这说明应保留同步误差分析，不能仅凭“两张图都读到了”就宣布同步精确。本阶段腕优化没有改变采集方式，也没有重新验证硬件同步。

# 四、二维检测：为什么要转图、扩框，再转回去

## 4.1 检测人与找关节是两步

人体检测框回答“人在哪个区域”；姿态模型回答“这个区域里肩、肘、腕、髋、膝、踝在哪里”。当前主线使用 PMPose 的二维结果。模型给出的置信度是筛查和加权信息，未经独立校准不能解释成“这个点有某个百分比概率是真实位置”。换一个更大的检测器也不能自动修复标定、同步和下游目标设计问题。

摄像头安装方向可能让人横在图里。模型对正常直立人体更熟悉，所以左图可先逆时针 90°、右图先顺时针 90°再推理。这个旋转是图像预处理，不是相机物理旋转。模型输出后必须逆变换回原始鱼眼像素，标定才认识这些坐标。

举例：原图宽 W、高 H，逆时针 90° 后点坐标成为 u′=v、v′=W−1−u；恢复时 u=W−1−v′、v=u′。这里减 1 来自像素索引从 0 开始。实际代码还要恢复框、图像尺寸和全部关键点，而不只是恢复一只脚。原始分辨率是 1920×1080，旋转后的宽高会交换。

## 4.2 统一的脚部 ROI

人靠近相机时，普通人体框可能截掉脚。项目复用 foot_inclusive_box()，根据框宽占图像宽的比例连续扩展。比例小于 0.37 时保留原框；超过后用 ((r−0.37)/(1−0.37))^0.75 增长。左右、顶部、底部最大扩展比例分别为 0.20、0.08、1.30，最后按图像边界裁剪。

这不是“框越大越好”。太大的框会把背景引入模型，也会缩小人体在网络输入里的有效尺寸。连续规则避免突然跳变。当前明确要求复用现有函数，不另外建立一套看似相近的扩框公式，否则离线与实时结果会失去可比性。

# 五、双鱼眼三角化：从两条视线得到一个点

## 5.1 标定提供什么

每台相机的内参和鱼眼畸变参数描述“一个空间方向会落到哪个像素”；双目外参 R、T 描述右相机相对于左相机的位置和朝向。鱼眼边缘严重弯曲，不能直接把像素差套进普通平行针孔双目的深度公式。先用标定将原始像素转换为去畸变归一化视线，再做三角化。

左相机投影矩阵写成 [I|0]，右相机写成 [R|T]。cv2.triangulatePoints 得到齐次四维结果，再除以最后一维得到三维坐标。当前几何输出以左相机为坐标原点，长度单位 mm；进入人体拟合时转成 m。把 1000 mm 忘记除以 1000，会产生整整千倍的几何尺度错误。

理想情况下两条视线相交。真实情况下检测、标定和同步都有误差，两条线通常不能完美相交，求解得到一个折中点。随后把该点投影回两张鱼眼图，检查预测像素离原检测有多远，这个距离叫重投影误差。

## 5.2 为什么还要人物关联

左右图中的第一个人不必是同一个人。系统用共同关节的鱼眼去畸变极线代价建立左右候选关联，再按代价一对一选择。当前单人严格主线固定 max_matches=1，关联代价门为 0.05。没有可靠配对就记录失败，不复制另一侧的人凑成双目。

## 5.3 三种“有点”必须分清

严格主链按固定路线核对左右二维分数、原始边界、有限性、正深度和平均重投影误差。两个视图分数均需达到 0.25，平均重投影不超过 10 px。Stage 路径还记录 q2D=√(cL×cR)；具体消费端必须按其契约检查，不能只看到 accepted 字段就猜它采用哪套规则。

有限但高误差的 raw_xyz 可以保留给诊断，却不等于严格通过。部分历史人体拟合入口采用有限正深度的候选掩码及连续重投影权重，也不等同于严格 10 px 门。文档和显示要注明是哪一种。对于本阶段固定抓握实验，逐点保护集合来自冻结输入，不能临时改成另一套门去改善结果。

左右都没有可靠观测时，完整估计支路可以显式输出时间锚插值、外推或保持；单侧存在时可用当前视线与时间锚约束深度。这些是推断点，不是直接双目测量。它们不能反过来充当严格地面更新输入，也不能混入当前固定的 SMPL 观测。渲染时更不能再偷偷平滑一遍。

# 六、Stage 1/2：人在动，还是助步器在动

Stage 1 的工作假设是助步器和相机基本静止，人相对它运动。Stage 2 的工作假设是脚近似静止，助步器和相机移动。真实运动不一定一直符合其中一种，所以还有 transition 和 warming_up，证据不足时保留这些状态比强行二选一更诚实。

算法先排除人体区域和附着相机的结构候选，再在背景 3×4 网格中提取角点。KLT 跟踪这些点，RANSAC 剔除不一致的点，估计背景运动。背景可靠性要求至少 18 个内点、内点比例至少 0.35；用 5 帧因果窗口积累证据。左右可靠视图采用保运动融合，不能让一侧错误的零运动盖过另一侧明确运动。

Stage 1 还看补偿背景后的人体上半身运动。Stage 2 看双踝能否由背景运动解释、踝间距是否稳定。当前 Stage 1 最近 5 帧至少 3 票，Stage 2 最近 3 帧至少 2 票，部分短时证据缺失允许有限保持。投票是抗噪规则，不是人工阶段真值。

# 七、动态地面：把移动相机里的点放进固定房间

## 7.1 坐标变换的直观意义

相机坐标好比“以车为原点描述路人位置”；地面坐标好比“以房间为原点描述路人位置”。相机往前走，房间不会跟着走。因此必须知道每一帧相机在房间里的 R 和 t，按 pG=RGC·pC+tGC 变换点。人体、助步器、相机光心必须用同一帧同一个变换。

Stage 1 保持相机地面位姿，并保存最近严格双踝世界位置的中位数作锚。Stage 2 从静态背景估计旋转；本质矩阵 recoverPose 退化时用单位视线的 Wahba/Kabsch 回退。左右旋转变到同一坐标后比较，不一致超过门限则拒绝或显式保持相应状态。

## 7.2 平移怎样从脚锚推出来

若某只脚在地面中的位置 A 不动，现在相机测到它的位置 p，那么 A=Rp+t，整理得 t=A−Rp。左右脚分别算一次；两者接近时取均值，相差过大时只有明确历史预测支持才选一脚，否则拒绝。这里平移主要来自脚静止假设，不是静态背景独立测得的完整平移。

给一个纯示意数值：R=I，脚的地面位置 A=(0,0,0) m，相机观察 p=(0,0,−0.7) m，则相机平移 t=(0,0,0.7) m。这只是帮助理解符号，不是本项目某帧的测量结果。若脚实际抬高但仍被当成固定锚，算法会把脚运动的一部分错算成相机运动。

当前估计器使用因果中位数和更新增益，这属于估计方法；最终显示不再追加跨帧美化。Stage 2 结束最多允许有限 transition 求解；重新确认 Stage 1 时重锚高度、俯仰和横滚，保留累计平面运动与偏航。held、rejected、unavailable 不能统一涂成正常更新。

## 7.3 自洽循环为什么必须警惕

用脚静止推相机运动，再用推出来的相机运动证明脚静止，是同一个假设绕了一圈，不能当作独立验证。下一步需要标记板、外部刚体轨迹或其他独立位姿依据。现有内部法向漂移和切换跳变量可以发现异常，但不能给出相机轨迹真实误差。

# 八、助步器结构：它不是画出来的几根装饰线

结构文件给出节点、连接关系、扶手段和安装位姿。点先从助步器局部坐标进入相机坐标，再随当前相机地面变换进入房间。助步器安装结构与相机一起动，所以不能每帧另外手工挪动助步器去迎合人体。

目前显示约定使用实体圆柱或棱柱杆件，至少包含四脚、立柱、扶手、侧横杆和前横杆。相机与前横杆之间 30 mm 安装偏置是工程假设，不能写成现场实测。一个手腕离扶手近，只说明几何接近；是否真正握住、是否受力还需要表面几何与独立观测。

# 九、人体模型：从 17 个点到有皮肤的人

SMPL 类模型把人体表面表示成固定连接的三角网格，常用身体表面有 6890 个顶点、13776 个三角面。体型 beta 控制高矮胖瘦及身体比例，关节旋转控制姿态，根旋转和平移控制整个人在空间的位置。模型通过关节层级和蒙皮把这些参数转成全部表面顶点。

SMPL 主要提供身体；SMPL-H 增加可表达手指的手部；SMPL-X 还扩展面部等表达。仓库存在多条研究支路，不意味着它们都通过验收。当前一般身体主线保留 SMPL 与共享 beta；这轮固定抓握使用 SMPL-H、VPoser 身体和左右 MANO PCA 手参数，不应把两者写成同一个实验。

VPoser 将 32 维潜变量解码为 21 个身体关节旋转。可把潜变量想成一组组合旋钮：某个旋钮可能同时影响肩、背、腿。它不是“第一个数专门管左肘”。所以即便阶段叫 upper_only，只优化潜变量也可能动腿，必须另有腿部保护。

每只手的 PCA 用 12 个系数组合出手指关节姿态。当前窗口中同一只手共享一组系数，表达持续握持的候选形状；它不允许手指每帧随意变化。共享能减少自由度和抖动，也可能难以解释真实手形变化。这个取舍必须用观测和几何验证，不能因模型更稳定就称为更准确。

# 十、四种点与三种坐标不要混用

三角化 COCO 点是观测。模型 COCO 点由表面顶点通过 observation regressor 加权得到，用于和同语义观测比较。SMPL-H 原生关节是模型运动学节点。表面顶点描述皮肤、脚底和手掌。模型脚踝不是鞋底，模型腕不是掌心，这就是为什么接触损失要用表面。

本轮目标腕为原生关节 20/21，观测腕为 COCO 9/10。它们有数毫米偏移，不能直接说“都是腕所以一定重合”。当前短窗最大差约 5.8–6.2 mm，能解释部分语义偏差，却远不足以单独解释 70–126 mm 量级的最终腕偏差。

人体与三维观测在左相机系比较；抓握目标在助步器系比较；脚高度与脚锚在地面系比较。代码中的行向量和列向量写法看起来可能转置相反，但只要约定一致就正确。最可靠的检查是往返变换误差、旋转正交性、单位和已知点，而不是凭公式长得像不像。

# 十一、拟合到底在求什么

定义 x 为当前所有允许修改的身体和手参数，forward(x) 生成模型点、网格和旋转。每个损失项问一个问题：模型离三维观测多远，投回图像离二维点多远，腕离目标多远，姿态离先验多远，脚底是否到地面以下，手是否穿进握把。把这些惩罚乘权重加起来得到总损失 L(x)。

归一化尺度先把不同单位转成可比较的无量纲残差。例如 10 mm 腕误差除以 5 mm 得 2，平方得 4；再乘位置权重 20 得 80。改变分母与改变权重都改变相对作用。不能比较两套不同公式的 L 值大小来判断哪种姿态更好。

软损失允许交换。若腕项降低 100，腿项升高 20，总损失仍下降 80。优化器可能很认真地降低目标，同时把腿变差。硬约束则是通行证，任意一项不满足就拒绝候选。因此“加了脚损失”与“脚绝不会变差”没有等价关系。

每个接受的观测点有不可变预算：当前误差最多比最初参考多 10 mm，另保留数值容差。原误差 30 mm 的点上限约 40 mm；走到 39 mm 后不能把新上限滚成 49 mm。预算保护的是不继续显著变坏，原本 30 mm 的误差并没有因此变成零。

# 十二、脚底、静止与支撑为什么最容易被混淆

脚底接触项让候选表面靠近地面；非穿透项惩罚表面落到地面以下；切向速度项抑制明确 support 状态下沿地面滑动。这三个要求不相同。摆动脚可以在地面上方，不应被强制贴地；支撑脚应有连续的状态证据，不能只因为某一帧离地面近就判断承重。

C1/C2 路线已经修正为只在接触 Stage D 生效，避免提前改变身体初始化。切向项要同时满足相邻两帧 support 与 frame_ok；没有活动点组时，该项没有监督，不能把零值解释成没有滑动。当前保留表面=1、非穿透=1、切向=0.001 的开发配置，但数据仍缺独立 support 标签。

固定抓握实验另有 Stage 2 静止脚锚假设：从不可变完整序列的有效段选择代表脚形，对 heel/ball 的固定小片顶点建立目标，做整体 XY 对齐并抬到地面。它使用实际代表帧的脚最低点决定抬升，不是逐顶点压平，也不是每个窗口重新发明一套锚。

本轮两窗的活动脚锚帧中，冻结表面 support 候选都为 false。这说明两个模块采用不同的工程依据。不能自动宣布“Stage 2 错了”，也不能强行把 support 改成 true。应检查阶段、地面、标签来源和真实脚运动，再决定哪种假设可用。

# 十三、手与握把：腕到位还不够

把腕搬到握把附近，不保证手指包住杆，也不保证手掌没有穿杆、手指没有互相穿透。当前损失涉及握把胶囊距离、掌面接近、手指分区接近、拇指与其余手指相对方向、局部形状参考及自碰撞。它们共同描述几何候选。

握把用半径 16 mm 的胶囊近似。到胶囊表面的有符号距离为负时代表穿入。局部抓握模板独立通过包裹检查，并不保证放回完整身体后仍通过：腕部附近的蒙皮受前臂与身体关节影响，整只手未必是严格刚体。必须从最终完整人体网格重新审计。

完整手审计检查每个预期帧对的左右手，而不是只看几个截图。270 窗共 52 个手帧，60 窗共 82 个手帧。本轮两尺度分别都是 0/52 和 0/82。只要一条记录缺失、重复或来源错误，即使剩余记录通过，也不能说完整窗口通过。

# 十四、如何读指标而不被骗

平均数回答典型总体水平，P95 更关注靠后的较差部分，最大值关注最极端情况。P95=78 mm 并非每帧都是 78 mm，也不是误差绝不超过 78 mm。身体 RMS 是平方后平均再开方，大误差更有影响。脚最低 Z 是相对当前工程地面的高度，负值提示内部穿地，而不是直接测得真实鞋底陷入地面的距离。

一个总 RMS 可以被不同身体组平均掉。本轮第一窗 5 mm 的总体 RMS 改善约 0.436 mm，同时头部分组恶化约 5.641 mm，右脚最低值恶化约 4.336 mm。因此报告必须同时列身体分组、左右侧、尾部指标和几何门。

接受步数衡量搜索是否实际提交了更新。它不是准确率。初始投影认证、非线性恢复、候选 forward、最终提交是不同计数层级。一百次尝试可能只有一步被提交；多个拒绝原因还可能同时存在，不能把原因数相加当成独立步数。

# 十五、当前最好方法与没有完成的工作

如果问题是“哪种候选最值得继续开发”，已有三路线短窗对照支持 corrected：它在保留原观测门的条件下，让腕位置比 Adam 回退与单次投影更接近目标。如果问题是“哪种方法已经满足完整身体、脚和手质量”，答案是当前这些候选都没有通过。

本阶段新增软界尺度参数与诊断，并完成 1 mm/5 mm 两窗对照。5 mm 不具备全指标优势，默认保留 1 mm。A 的局部可行方向诊断和 B 的约束感知更新有实际实现；C 的尺度候选已经验证失败，但新的调度消融尚未执行；D 有来源与锚兼容性诊断，物理依据仍待补；E 时序消融和 F 新的完整身体手表面精修方案尚未作为本轮独立实验推进。

不能按字母顺序盲目堆新模块。当前日志已经显示不少候选保护可行却没有目标下降，继续增加可行恢复次数未必对症。下一步应先拆清各项梯度与真实试步变化，再预注册一个有明确预算的下降方向候选；跨帧项需要耦合优化，不能直接塞进本帧雅可比捷径。

# 十六、可视化应该帮你发现什么

合格页面应同时显示真实三角面、模型 COCO 点、原始三角化点、拒绝状态、地面、助步器实体、双相机光心、当前阶段和变换状态。骨架连接原始观测的 COCO 点，所有连线黑色实线；有限拒绝点保留叉号和原因，不能用删掉失败点的方式让画面干净。

网页采用统一显示变换 [X,−Y,Z]，Z 始终竖直。视频的指定物理视角可使用 [X,Y,Z]，应按各自规范声明。变换是显示约定，不能混进优化。三角面索引必须展平；13776 个三角面需要 41328 个索引，不能把嵌套数组直接交给 Uint32Array。

播放只切换帧，不插值网格、不冻结缺失点、不吸附脚踝。30 FPS 的 1 倍速约每 33.3 ms 前进一帧。查看一个结果时，优先对照原始双图、腕目标、脚底最低点和失败状态；不要先凭人体是否流畅判断实验成功。

# 十七、从零开始检查一个异常

若左右手突然颠倒，先查相机身份、人体左右语义、逆旋转和坐标变换，不先换网络。若三维点飞远，先查双目是否同一人同一时刻、原始边界、去畸变与正深度。若脚整段埋地，区分相机地面位姿、人体整体高度、脚底集合与接触标签问题，不直接增加脚项权重。

若 loss 不下降，先查 finite、requires_grad、梯度是否存在、参数是否真正变化、候选被哪一道门拒绝。若梯度正常而候选总越界，要研究方向；若保护已经可行但目标上升，要研究目标下降与损失取舍；若持续接受但最终手几何失败，要研究目标和验收之间的差异。

若两个实验突然一个更好，检查输入、初始化、窗口、配置、预算、脚状态、碰撞刷新、完整覆盖是否相同。不要只看文件名里的 1mm/5mm。当前独立审计正是重新读取保存参数和结果核对这些事实，而不是相信运行脚本自己写了“成功”。

# 十八、学习顺序与自测

建议先掌握像素、视线、三角化和坐标变换，再学习参数人体、损失与梯度，最后读约束优化。阅读下面实现详解时，反复问自己三个问题：变量是什么？目标是什么？哪一条失败会使这一步回滚？能回答这三个问题，就抓住了优化器主干。

自测一：只有左图一个腕点，能否唯一确定三维腕位置？不能，只有视线，深度还需其他信息。自测二：总损失下降，脚能否变差？能，只要脚不是相应硬门且别的项收益更大。自测三：5 mm 软界尺度是否把最终腕允许误差改成 5 mm？没有，最终位置门仍是 10 mm，5 mm 只是惩罚分母。

自测四：探针找到局部下降方向，是否证明目标可达？没有，它只给出某个状态的一步见证。自测五：0 个活动 support 点时切向项为 0，是否证明脚不滑？没有，因为监督没有激活。自测六：单元测试通过、手几何 0/82，是否互相矛盾？不矛盾，前者验证程序行为，后者说明当前输出质量失败。

# 十九、当前固定抓握算法逐步实现详解

## 2. 要解决的任务是什么

我们已有双目观测和一个初始化人体。现在又给定助步器上的左右抓握目标，希望人体调整身体姿态，让腕部接近目标，同时保留观测支持的身体位置，避免脚和手的几何变坏。

把人体想成一个有关节的三维模型，但程序不能直接随意拖动每一个网格顶点。它调整少量参数，然后通过模型重新生成关节和表面。

记第 t 帧的身体变量为 x_t：

- z_t：32 维 VPoser 潜变量，可以理解为身体姿态的 32 个控制量；没有一维只代表一个关节的保证。

- r_t：根部旋转增量，3 维。

- q_t：根部平移增量，3 维，单位米。

- 左右手各 12 维的共享 MANO PCA 系数：只在最后手部阶段释放，同一只手在窗口内共享一组系数。

VPoser 将 z_t 解码为 21 个身体关节的旋转；SMPL-H 根据身体、根部、固定体型和手参数生成 6890 个顶点。不能在解码后直接把腕旋转覆盖成目标，否则绕开了身体参数化。

这里使用的是当前固定抓握实验中的 SMPL-H 分支，不应把它的结论泛化为仓库全部 SMPL/SMPL-X 路线。

## 3. 输入、坐标和腕语义

冻结输入

不可变初始化与观测保护参考：

research_records/engineering_validation/G20261001_fixed_mano_pca448_v1/fit_shared/result.npz

构造抓握目标：

research_records/engineering_validation/G20261001_annotated_shared_grip_v1/active_constructed_grip_v2/constructed_grasp.json

场景、地面变换、脚候选取自该实验下已有 balanced_body_full448_v1；双目原始观测、VPoser 路径等完整输入见：

research_records/engineering_validation/G20261002_constrained_grasp_recovery_v3/protocol.json

该短窗对照固定使用已有同源场景，是优化算法消融，不是一次新的完整 Stage/地面重放。不能拿失败候选重新建立保护预算，否则会逐次放宽相对原始观测的限制。

三个坐标空间

| 空间 | 用途 |
| --- | --- |
| 左相机坐标，米 | 人体和三角化观测的比较 |
| 助步器坐标，米 | 腕位置、腕朝向与抓握目标比较 |
| 工程地面坐标，米 | 脚底高度、脚锚、腿部运动项 |

表 2 实现说明对照

若 R_CW、t_CW 表示助步器到相机的刚体变换，行向量点使用 p_W = (p_C - t_CW) @ R_CW；地面实现则按列向量关系 p_G = R_GC @ p_C + t_GC 计算。编程时必须明确行列约定，不能直接复制转置形式。

腕目标对应 SMPL-H 原生关节 20/21。用于观测对照的 COCO 腕 9/10 是从表面回归出来的点，二者并不完全重合。当前短窗最大偏移约 5.8–6.2 mm，只能作为语义诊断，不能据此自动移动观测或目标。

“固定抓握”主要指给定构造目标、固定输入与阶段性固定手形，不代表输出腕位置已经被硬锁定在目标上。

## 4. 软目标与硬保护：这是理解方法的关键

总损失 L 是多个惩罚项的加权和。它包含身体三维/二维观测、腕位置/朝向/越界项、姿态与根部先验、时序项、脚表面项、Stage2 脚锚和手表面几何项。

软目标允许互相交换。例如腕改善带来的收益大于腿项增加的代价，总损失仍可下降。

硬保护则不同：触发后，即使总损失下降，这一步也不能提交。

不可变观测保护

设当前第 t 帧第 j 个模型 COCO 点为 P_tj(x)，三角化观测为 Y_tj，原始参考误差为 e0_tj：

e_tj(x) = ||P_tj(x) - Y_tj||

c_tj(x) = e_tj(x) - e0_tj - 0.010 - 0.000001

要求 c_tj(x) <= 0

其中 10 mm 是原允许退化量，1 微米是既有数值容差。保护每一个已接受的三角化点，而不是只保护平均误差；低质量点只影响损失权重，不能据此静默移出保护集合。未接受点不作为有效观测约束。

例如某点原误差 30 mm，本次不能借助手腕改善把它推到 50 mm。上一轮走到 39 mm，也不能把下一轮预算更新成 49 mm。

上肢阶段额外保护

upper_only 阶段还要求 COCO 的髋、膝、踝六点相对原始参考的位移不超过 5 mm，另加原数值容差。这里比较的是点位置移动，不是相对观测误差。

阶段名容易误导：该阶段只释放 latent，但 latent 仍实时解码全身。它没有把腿关节从计算图中切掉，腿保护因而不可省略。

单步接受与最后验收不同

每步还检查手 PCA 相对构造参考的逐系数偏移不超过 2、参数实际发生变化、损失有限且不高于本步原损失加 1e-6。

目前脚不恶化、每个身体组不恶化、腿时序不恶化，并没有全部成为单步硬保护。 它们有软损失和最终验收，但中途仍可能退化。这是当前方法的重要边界。

## 5. 为什么普通 Adam 回退会卡住

Adam 根据梯度与历史一、二阶矩提出参数增量。原方法先试整步，失败就尝试 1/2、1/4，直到 1/128，共 8 次。一个关键点越过保护边界，会使整窗候选被拒绝。

考虑二维示意：可行区域为 a <= 0，当前在 (0, 0)，Adam 想走 (1, -1)。任何正比例缩小仍有 a > 0，所以方向不变的缩步一直越界。然而 (0, -1) 完全可以沿边界前进。

这说明“Adam 没走动”不等于“没有可行方向”。投影的目的，就是尽量去掉越界方向分量，保留其余移动。

## 6. 第一步：归一化 Adam 增量

核心函数：realtime_app/pose_app/constrained_grasp.py::constrained_adam_step。

先保存旧参数和完整 Adam 状态，再调用一次 optimizer.step() 得到候选增量 d_A。不同变量单位不同，先用尺度 S 归一化：

u_A = S^(-1) d_A

S: latent 1，根旋转 1 rad，平移 0.05 m

每帧 ||u_A||_2 <= 0.2，超出则按比例缩小

0.2 是所有已释放参数共同占用的归一化半径，不能解释成每一个变量都可独立用满额度。若只平移，半径对应最多 10 mm；若还改变姿态，平移可用额度会更少。

固定半径用于限制局部线性近似的使用范围。代码没有依据预测/实际下降比自适应调整半径，不能称为完整信赖域算法。

## 7. 第二步：线性约束投影

在旧参数 x 处，把约束局部近似为：

c(x + S u) ≈ c(x) + J(x) S u

A = J(x) S

b = -c(x)

J 是雅可比矩阵：每一行描述一个约束对各参数的敏感程度。比如某行可以理解为“身体参数各动一点，这个右肘的保护余量会怎样变化”。

每帧解一个小问题：

最小化  0.5 * ||u - u_A||²

约束    A u <= b

它追求的是“在局部约束内尽量接近 Adam 提议的步子”，不是直接求全身损失的全局最小值。欧氏距离是在归一化坐标中度量，因此参数尺度也是方法的一部分。

实际求解在 project_halfspaces：约束行做范数归一化，使用非负对偶变量 lambda，通过 L-BFGS-B 求解：

最小化  0.5 * lambda^T A A^T lambda - (A u_A - b)^T lambda

约束    lambda >= 0

恢复    u = u_A - A^T lambda

这里的 A、b 指行归一化后的矩阵。使用 float64，最大迭代 1000；线性可行认证看归一化后的最大违反量是否不超过 1e-7。这个数不是可以直接换算成米的原始观测误差容差。

solver_success=True 不能替代认证。当前 passed 只表示线性可行残差满足要求，没有完整认证投影最优性、互补性和原问题 KKT 条件。

只有原提案越界，或旧状态距离任一约束边界不足约 0.5 mm 时，代码才需要启动投影。任何帧未获得所需认证，该次候选就拒绝，不把它写成“人体目标不可能实现”。

## 8. 第三步：为什么还要非线性修正

线性近似把弯曲边界看成局部平面。沿平面可行，不保证真实模型更新后可行。

一个直观例子：可行区域是单位圆盘 a²+b² <= 1，起点 (1,0)。切向增量 (0,h) 满足一阶条件，但真实新点 (1,h) 在圆外。任何非零 h 都有二阶越界；若沿曲面向内补一点，才可能前进。

corrected 在真实候选 x_trial 越界时重新计算 J，而不是一直沿同一条方向缩步。每次修正求最小范数位移 v：

最小化  0.5 * ||v||²

约束    J(x_trial) S v <= -c(x_trial) - 1e-7

更新    x_trial <- x_trial + S v

这里 1e-7 是原始约束值中的 0.1 微米向内目标，不是放宽观测预算；它与前节行归一化线性残差阈值含义不同。

每个缩步比例最多做 4 次恢复。恢复后相对事务起点的总归一化增量仍不得超过每帧 0.2，不能每修正一次就重新获得一份半径。

每次实际应用修正，都重新运行真实 forward，检查完整损失和原保护。若修正 QP 未认证，或者总位移超过半径，则记录原因，转入更小的原始方向候选。

恢复只处理 local_constraints 中的观测及上肢腿位移约束。 如果候选已满足保护，只是目标不下降，当前恢复循环会停止；它不会自动寻找另一个更好的目标下降方向。

## 9. 第四步：整窗验收与完整回滚

伪代码概括如下；它用于解释，不替代源代码：

old_x = snapshot_parameters()

old_adam = deepcopy(optimizer.state_dict())

committed = False

try:

proposed_step = adam_proposal()

direction = normalized_projected_direction(proposed_step)

if not direction.certified:

return reject("linear_projection_not_certified")

for alpha in [1, .5, .25, .125, .0625, .03125, .015625, .0078125]:

x = old_x + alpha * direction.actual_parameter_step

loss, guards = exact_forward_and_guards(x)

for _ in range(4):

if guards.pass_all or not repairable_local_violation(x):

break

repair = relinearized_minimum_norm_repair(x)

if not repair.certified or exceeds_total_radius(old_x, x, repair):

break

x += repair.step

loss, guards = exact_forward_and_guards(x)

if changed(x, old_x) and guards.pass_all and finite(loss) and loss <= old_loss + 1e-6:

committed = True

return accept(x)

return reject("no_accepted_trial")

finally:

if not committed:

restore_parameters(old_x)

optimizer.load_state_dict(old_adam)

回滚 Adam 状态很重要：Adam 有历史记忆，不能只把人体恢复原位，却让拒绝过的步骤继续影响下一步矩估计。

接受投影/修正步时，当前实现保留 Adam 原提案产生的矩。实际提交步与原提案不完全一致，这是已知启发式；不能据此宣称标准 Adam 或完整 SQP 的收敛保证。

逐帧投影只用于构造候选。时序损失把不同帧联系起来，所以最后必须对整窗统一检查损失，不能每帧挑最有利结果再拼起来。

frame_local_jacobian 利用“约束只依赖本帧参数”计算逐帧雅可比。将速度、加速度或跨帧共享手参数约束直接塞进这个函数，会破坏这一假设；后续扩展必须改雅可比结构，不能只增加一行损失。

## 10. 四个优化阶段

| 阶段 | 释放变量 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| upper_only | 每帧 latent | 根部与手 PCA 固定；六个腿点 5 mm 位移门；腕相关三项共同渐进激活 |
| upper_and_torso | latent、根旋转、平移 | 仍保留原逐点观测保护；没有上阶段的 5 mm 腿移动门 |
| body_wrist_polish | latent、根旋转、平移 | 学习率为原来的 1/4 |
| hand_surface_polish | 左右手共享 PCA | 身体固定，使用原 guarded Adam，不使用身体逐帧投影 |

表 3 实现说明对照

现有两窗实验各阶段 50 步，基础学习率 0.003。上肢阶段腕倍率为 0.1 + 0.9*(step+1)/steps，50 步时从 0.118 到 1，而非没有激活调度。未来研究调度必须以这条既有规则作对照。

每个阶段重建 Adam，因此矩在阶段之间重新初始化。碰撞筛查每 25 步刷新，但同一次事务的原点、缩步和恢复候选使用相同碰撞对与腕倍率，保证本步损失比较的一致性。跨阶段或跨碰撞刷新时刻不能仅用总损失下降量比较进展。

## 11. A 的只读方向探针能证明什么

probe_local_goal_descent 使用双腕平方距离和的负梯度，按每帧半径 0.02 归一化，再投影到原局部约束内，执行最多 8 次真实缩步。

成功意味着：在该状态、选定参数块和这条搜索路径上，存在一个实际参数变化，满足探针所检查的观测/上肢腿保护，并使双腕平方距离总和下降。记录同时保存左右两侧各自的全窗变化。

注意实现的成功条件是两侧总和下降，不是强制两侧分别下降，更不是每帧每侧都下降。某次输出若两侧都下降，可以对那次实际输出这样描述，不能提升为函数通用保证。

探针不认证脚、完整损失、最终 10 mm 腕门，也不证明全局可达。失败只说明本次未找到合格见证。

探针结束恢复参数值；但 PyTorch 参数版本计数已改变，旧计算图不能接着求导。当前调用在初始梯度审计完成并丢弃旧图后进行，避免历史启动失败。

以上实现细节中的默认软界尺度为 1 mm。参数化、完整尺度对照和当前决策见下章；不沿用旧说明中已经过期的“尚未实现”状态。

# 二十、本阶段修正与最新实验证据

## 19. 执行修正：新增实现与冻结尺度对照

本阶段已实现 --wrist-bound-scale-m，默认 0.001 m，有限且正值校验；只改变腕越界软项的分母，10 mm 腕目标边界和原最终门保留。pose_app/constrained_grasp.py::wrist_bound_loss 将该计算集中到可验证函数。

身体 corrected 事务增加原/新目标、目标变化、实际变化、有限性、精确保护通过和多原因拒绝记录；候选保存加权分项与左右腕平均角误差，事务保存原加权分项。可以由这些字段计算分项变化，拒绝/异常仍恢复参数与 Adam 状态。最后共享手 PCA 阶段仍使用既有 guarded Adam。

新工具 audit_grasp_target_compatibility.py 只读已有输出，核对目标位姿字段与矩阵一致、旋转正交性、帧身份，并记录腕误差、活动段脚锚残差、同段相邻顶点速度、冻结脚状态和与窗口重叠的建锚抬升。未活动的脚锚行输出 null，不拿占位顶点作脚底指标。此审计不认证左右映射的物理正确性或全局目标可行性。

实际脚锚审计：270–295 的相关段为 269..286，双脚建锚抬升约 79.820/60.859 mm；60–100 的相关段为 68..81，抬升约 18.247/30.295 mm。早期临时诊断曾混入完整序列其他段，已改为只报告与窗口重叠的段。旧 corrected 最终活动脚锚最大位置残差约 105.836/74.044 mm，Adam 约 91.108/67.434 mm。两窗活动脚锚帧分别 17/14，冻结表面 support 候选在这些帧双脚均为 false；这是不同工程假设的来源不一致证据，不能推出真实支撑不存在，也不能自动修改标签。

新工具 benchmark_wrist_bound_scale.py 在运行前冻结两窗、两尺度、corrected 参数和验收规则。正式输出 research_records/engineering_validation/G20261002_wrist_bound_scale_v1，唯一因素为分母 1 mm 对 5 mm。独立工具 audit_wrist_bound_scale.py 核对预算、脚状态、锚数组、配置、原始指标和完整手覆盖；两组初始化只允许软界项因尺度变化而不同。

中断处理：270–295 两条路线完成；原 60–100 的 1 mm 进程中断，缺少最终输出，保存在 window60_100/scale1mm_interrupted 和相应日志。继续任务时核查无活动进程，从原不可变初始化重跑该窗两路线，不拼接中间参数。continuation_record.json 记录原因与恢复范围。

新增尺度测试检查默认公式、1/25 值与梯度、非法参数拒绝；新增日志测试验证目标上升分类和完整状态回滚；新增审计测试验证无活动行的 null 和帧不匹配拒绝。60 项相关测试与源码编译通过。历史 65 项计数与本次选择的测试集合不同，不相加、不作通过数提升的比较。

## 20. 尺度对照完成：结果与当前决策

四次拟合、完整手部几何审计和独立尺度审计均完成。两窗输入/配置（除尺度）、初始化原始指标、不可变观测预算、冻结脚状态、Stage2 锚数组一致；协议帧范围和全帧双手覆盖正确。原始初始化的软界项按尺度变化，独立比较时只排除这一项，不排除身体或脚指标。

| 窗口 | 尺度 | 左/右腕 P95 mm | 身体观测 RMS mm | 左/右脚最低 Z mm | 腿加速度代价 | 身体接受步/150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270–295 | 1 mm | 74.542 / 78.354 | 82.182 | -101.642 / -88.756 | 26.352 | 74 |
| 270–295 | 5 mm | 78.373 / 78.466 | 81.746 | -99.593 / -93.092 | 20.654 | 66 |
| 60–100 | 1 mm | 126.039 / 85.127 | 76.586 | -68.157 / -76.845 | 15.209 | 60 |
| 60–100 | 5 mm | 126.372 / 84.861 | 76.695 | -67.378 / -73.858 | 17.703 | 68 |

表 4 实现说明对照

270 窗 5 mm：左腕 P95 差 3.831 mm、右腕差 0.111 mm；腕朝向 P95 改善约 3.165/1.863 度；身体总体 RMS 改善 0.436 mm，头部分组恶化 5.641 mm；右脚最低高度恶化 4.336 mm；腿项降低约 21.6%。这些是取舍变化，不是全指标获益。

60 窗 5 mm：左腕 P95 差 0.333 mm、右腕改善 0.266 mm；左腕朝向 P95 恶化约 1.181 度；总体 RMS 恶化 0.109 mm；双腿分组 RMS 分别恶化约 1.595/1.612 mm；双脚最低高度改善 0.780/2.987 mm；腿项增加约 16.4%。与第一窗相比，腿项变化方向不一致。

四路线均只有原观测保护门通过，腕/脚/腿不增加/完整手几何门失败。手部通过数270窗两路线均0/52，60窗两路线均0/82。两窗5mm的相对不恶化门也均失败，accepted_for_main_fit=false，没有完整448拟合或结果升级。当前保留参数化功能和诊断，默认尺度仍为1mm；5mm保留为明确失败的候选，不将它作为新的默认配置。

新1mm对照与旧v3初始化指标完全一致，最终数值没有逐项重现：270窗左腕P95旧71.451、新74.542mm，60窗旧127.041、新126.039mm。代码提取共同子表达式、浮点梯度累加和活动约束敏感性都可能影响迭代路径；本次没有分离确定原因，不能直接归因于随机性。CPU float32小型检查发现提取表达式可能改变末位梯度累加，CUDA示例检查一致，也不能据此解释所有模型差异。因此本次尺度比较使用同一代码下的新成对对照，旧v3仅作历史参照；单次两窗对照未估计重复运行方差。

事务统计来自 transaction_diagnostic_summary.json。四路线接受步的精确保护失败计数均0。270窗1/5mm恢复实际前向1187/1388次，60窗1603/1687次；未认证尝试另外记录。最后一次被拒绝候选中，保护已可行的事务分别76/84及90/82；全部候选尝试的 objective_increased 计数分别611/678及720/667。候选尝试数与独立事务数不同，拒绝原因可同时存在，不相加当作更新数量。

活动脚锚最大位置残差270窗1/5mm为106.057/99.978mm，最大顶点速度2.769/2.940m/s；60窗75.057/70.444mm与1.898/1.898m/s。这些来自设计锚和工程地面，不能等同真实脚部速度或测得的物理接触误差。

输出阅读入口：comparison.json、independent_scale_audit.json、两份 scale*_target_anchor_audit.json、transaction_diagnostic_summary.json、各窗口命令/日志/参数及手审计。运行中断记录和原中间参数保留。复现入口为 benchmark_wrist_bound_scale.py --reference-metadata .../balanced_body_full448_v1/fit/run_metadata.json --output-root <尚不存在的新目录> --steps 50；不得覆盖本轮目录。

下一阶段优先处理“保护可行而目标不下降”与身体/脚/腕之间的目标冲突。增加修正次数或进一步减弱腕项没有本轮证据支持。若研究更明确的身体/脚质量预算或目标下降方向，应分别预注册单因素候选；跨帧时序仍需耦合结构，不直接加进本帧独立雅可比。时序先验与手表面精修尚未作为新的独立方案推进。

# 二十一、代码与权威记录导航

本文解释经核对的主线及当前固定抓握研究分支。仓库中存在的其他候选脚本不因文件存在就成为已验收方法。PMPose 替代检测器、全新人体模型及后续 E/F 方案需要独立实验，本文没有把它们写成已完成。

| 模块 | 仓库内路径 | 阅读目的 |
| --- | --- | --- |
| 采集与身份 | realtime_app/run_stereo.py；pose_app/camera_registry.py；pose_app/stereo_camera.py | 先确认左右设备、帧对和时间戳 |
| 二维回映 | realtime_app/pose_app/rotation.py；tools/build_continuous_foot_inclusive_roi.py | 模型转正后回原始鱼眼坐标；统一 ROI |
| 严格几何 | realtime_app/pose_app/triangulation.py；TRIANGULATION_PIPELINE_FIXED.md | 关联、正深度、边界、误差及来源 |
| 动态地面 | realtime_app/pose_app/realtime_stage_walker.py；dynamic_ground_pose.py；static_background_rotation.py | 状态、背景旋转、脚锚平移 |
| 身体与手 | realtime_app/tools/refine_body_with_constructed_grasp.py；pose_app/constrained_grasp.py；balanced_grasp.py | 前向、损失、局部约束、事务与脚锚 |
| 尺度评估 | realtime_app/tools/benchmark_wrist_bound_scale.py；audit_wrist_bound_scale.py；audit_grasp_target_compatibility.py | 协议、配对结果、独立审计 |
| 规范与当前状态 | AGENTS.md；AI_PROGRESS.md；VISUALIZATION_PIPELINE.md | 长期约束优先，实验状态以最新追加记录为准 |

表 5 项目代码入口；简写文件与前项同目录